ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Таблица 1

| Величина |  |  |  |  |  | Уровень достигнутой международной точности (на 1987) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение |  | Определение |  |
|  |  |  | Международное | русское |  |  |
| Длина | L | метр | m | м | Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за время в 1/299 792 458 с (XVII ГКМВ. 1983) | 109 |
| Масса | М | килограмм | kg | кг | Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 и III ГКМВ, 1901) | 2×103 |
| Время | Т | секунда | s | с | Секунда есть время, равное 9 192631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия 133 (XIII ГКМВ, 1967) | 1013 |
| Сила электрического тока | I | ампер | А | А | Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 210-7Н(1ХГКМВ, 1948) | 3×106 (по результатам сличений эталонов вольта и ома) |
| Термодинамическая температура | 6 | кельвин | К | К | Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967) | 106 (при Т=273,16К) |
| Количество вещества | N | моль | mol | моль | Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в 0,012 кг 12углерода. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971) | - |
| Сила света | J | кандела | cd | кд | Кандела есть сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540×1011 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср (XVI ГКМВ, 1979) | 4×102 |

Примечания. 1. За уровень достигнутой международной точности принята величина, обратная погрешности воспроизведения и среднеквадратическому отклонению размеров единиц при международных сличениях национальных эталонов.

2. Кроме температуры в кельвинах (обозначение Т) используют часто температуру в градусах Цельсия (символ t). которая в Международной практической температурной шкале 1968 определяется соотношением t = T–273,15, а размер градуса Цельсия равен кельвину. С принятием в 1990 новой более точной температурной шкалы МТШ-90 это соотношение будет выполняться лишь приблизительно (градус Цельсия будет соответствовать примерно 0,9997 К).

Таблица 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| Величина |  | Eдиница |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность | Наименование | Обозначение |  | Определение |
|  |  |  | международное | русское |  |
| Плоский угол | 1 | радиан | rad | рад | Радиан есть угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу |
| Телесный угол | 1 | стерадиан | sr | ср | Стерадиан есть телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы |

Таблица 3

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

| Величина |  |  | Единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размерность |  | Наименование |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | международное |  |  | русское |  |
| Пространство и время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь | L2 |  | квадратный метр |  |  |  |  | m2 |  |  | м2 |  |
| Объем, вместимость | L3 |  | кубический метр |  |  |  |  | m3 |  |  | м3 |  |
|  | LT-1 |  | метр в секунду |  |  |  |  | m/s |  |  | м/с |  |
| Ускорение | LT-2 |  | метр на секунду в квадрате |  |  |  |  | m/s2 |  |  | м/с2 |  |
| Угловая скорость | T+1 |  | радиан в секунду |  |  |  |  | rad/s |  |  | рад/с |  |
| Угловое ускорение | T-2 |  | радиан на секунду в квадрате |  |  |  |  | rad/s2 |  |  | рад/с2 |  |
| Периодические явления, колебания и волны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | Т |  | секунда |  |  |  |  | s |  |  | с |  |
| Частота периодического процесса, частота колебаний | T-1 |  | герц |  |  |  |  | Hz |  |  | Гц |  |
| Частота вращения | T-1 |  | секунда в минус первой степени |  |  |  |  | s-l |  |  | c-l |  |
| Длина волны | L |  | метр |  |  |  |  | m |  |  | м |  |
| Волновое число | L-1 |  | метр в минус первой степени |  |  |  |  | m-1 |  |  | м-1 |  |
| Коэффициент затухания | T-1 |  | секунда в минус первой степени |  |  |  |  | s-1 |  |  | с-1 |  |
| Коэффициент ослабления, коэффициент фазы, коэффициент распространения | L-1 |  | метр в минус первой степени |  |  |  |  | m-1 |  |  | м-1 |  |
| Механика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность | L-3M |  | килограмм на кубический метр |  |  |  |  | kg/m3 |  |  | кг/м3 |  |
| Удельный объем | L3M-1 |  | кубический метр на килограмм |  |  |  |  | m3/kg |  |  | м3/кг |  |
| Количество движения | LMT-1 |  | килограмм-метр в секунду |  |  |  |  | kg·m/s |  |  | кг·м/с |  |
| Момент количества движения | L2MT-1 |  | килограмм-метр в квадрате на секунду |  |  |  |  | kg·m2/s |  |  | кг·м2/с |  |
| Момент инерции (динамический момент инерции) | L2M |  | килограмм-метр в квадрате |  |  |  |  | kg·m2 |  |  | кг·м2 |  |
| Сила, сила тяжести (вес) | LMT-1 |  | ньютон |  |  |  |  | N |  |  | Н |  |
| Момент силы, момент пары сил | L2MT-2 |  | ньютон-метр |  |  |  |  | N·m |  |  | Н·м |  |
| Импульс силы | LMT-1 |  | ньютон-секунда |  |  |  |  | N·s |  |  | Н·с |  |
| Давление, нормальное напряжение, касательное напряжение, модуль продольной упругости, модуль сдвига, модуль объемного сжатия | L-1MT-2 |  | паскаль |  |  |  |  | Pa |  |  | Па |  |
| Момент инерции (второй момент) площади плоской фигуры- (осевой, полярный, центробежный) | L4 |  | метр в четвертой степени |  |  |  |  | m4 |  |  | м4 |  |
| Момент сопротивления плоской фигуры | L3 |  | метр в третьей степени |  |  |  |  | m3 |  |  | м3 |  |
| Динамическая вязкость | L-1MT-1 |  | паскаль-секунда |  |  |  |  | Pa·s |  |  | Пас |  |
| Кинематическая вязкость | L2T-1 |  | квадратный метр на секунду |  |  |  |  | m2/s |  |  | м2/с |  |
| Поверхностное натяжение | MT-2 |  | ньютон на метр |  |  |  |  | N/m |  |  | Н/м |  |
| Работа, энергия | L2MT-3 |  | джоуль |  |  |  |  | J |  |  | Дж |  |
| Мощность | L2MT-3 |  | ватт |  |  |  |  | W |  |  | Вт |  |
| Теплота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура Цельсия |  |  | градус Цельсия |  |  |  |  | °C |  |  | °С |  |
| Температурный коэффициент | -1 |  | кельвин в минус первой степени |  |  |  |  | К-1 |  |  | К-1 |  |
| Температурный градиент | L-1 |  | кельвин на метр |  |  |  |  | K/ra |  |  | К/м |  |
| Теплота, количество теплоты | L2MT-2 |  | джоуль |  |  |  |  | J |  |  | Дж |  |
| Тепловой поток | L2MT-3 |  | ватт |  |  |  |  | W |  |  | Вт |  |
| Поверхностная плотность теплового потока | MT-3 |  | ватт на квадратный метр |  |  |  |  | W/m2 |  |  | Вт/м2 |  |
| Теплопроводность | LMT-3-1 |  | ватт на метр-кельвин |  |  |  |  | W/(m·K) |  |  | Вт/(м·К) |  |
| Коэффициент теплообмена, коэффициент теплопередачи | МТ-1-1 |  | ватт на квадратный метр-кельвин |  |  |  |  | W/(m2·K) |  |  | Вт/(м·К) |  |
| Температуропроводность | L2T-1 |  | квадратный метр на секунду |  |  |  |  | m2/s |  |  | м2/с |  |
| Теплоемкость | L2MT-2-1 |  | джоуль на кельвин |  |  |  |  | J/K |  |  | Дж/К |  |
| Удельная теплоемкость | L1T-1-1 |  | джоуль на килограмм-кельвин |  |  |  |  | J/(kg·K) |  |  | Дж/(кгК) |  |
| Энтропия | L1MT-1-1 |  | джоуль на кельвин |  |  |  |  | J/K |  |  | Дж/К |  |
| Удельная энтропия | L2T-2-1 |  | джоуль на килограмм-кельвин |  |  |  |  | J/(kg·K) |  |  | Дж/кг1К) |  |
| Термодинамический потенциал (внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-изотермический потенциал, изопарно-изотермический потенциал), теплота фазового превращения, теплота химической реакции | L1MT-2 |  | джоуль |  |  |  |  | J |  |  | Дж |  |
| Удельное количество теплоты, удельный термодинамический потенциал, удельная теплота фазового превращения, удельная теплота химической реакции | L2T-2 |  | джоуль на килограмм |  |  |  |  | J/kg |  |  | Дж/кг |  |
| Электричество и магнетизм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество электричества (электрический заряд) | TI |  |  | кулон |  |  |  |  | С |  |  | Kл |
| Пространственная плотность электрического заряда | L-3TI |  |  | кулон на кубический метр |  |  |  |  | С/m3 |  |  | Кл/м3 |
| Поверхностная плотность электрического заряда | L-2TI |  |  | кулон на квадратный метр |  |  |  |  | С/m2 |  |  | Кл/м2 |
| Напряженность электрического поля | LMT-3I-1 |  |  | вольт на метр |  |  |  |  | V/m |  |  | В/м |
| Электрическое напряжение | L2MT-3I-1 |  |  | вольт |  |  |  |  | V |  |  | В |
| Электрический потенциал | L2MT-3I-1 |  |  | вольт |  |  |  |  | V |  |  | В |
| Разность электрических потенциалов | L2MT-3I-1 |  |  | вольт |  |  |  |  | V |  |  | В |
| Электродвижущая сила | L2MT-3I-1 |  |  | вольт |  |  |  |  | V |  |  | В |
| Поток электрического смещения | TI |  |  | кулон |  |  |  |  | C |  |  | Кл |
| Электрическое смещение | L-2TI |  |  | кулон на квадратный метр |  |  |  |  | С/m2 |  |  | Кл/м2 |
| Электрическая емкость | L-2M-1T4I2 |  |  | фарад |  |  |  |  | F |  |  | Ф |
| Абсолютная диэлектрическая проницаемость | L-3M-1T4I2 |  |  | фарад на метр |  |  |  |  | F/m |  |  | Ф/м |
| Электрический момент диполя | LTI |  |  | кулон-метр |  |  |  |  | С·m |  |  | Кл·м |
| Плотность электрического тока | L-2I |  |  | ампер на квадратный метр |  |  |  |  | А/m2 |  |  | А/м2 |
| Линейная плотность электрического тока | L-1I |  |  | ампер на метр |  |  |  |  | А/m |  |  | А/м |
| Напряженность магнитного поля | L-1I |  |  | ампер на метр |  |  |  |  | А/ m |  |  | А/м |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | I |  |  | ампер |  |  |  |  | А |  |  | А |
| Магнитная индукция | MT-1I-1 |  |  | тесла |  |  |  |  | Т |  |  | Тл |
| Магнитный поток | L2MT-2I-1 |  |  | вебер |  |  |  |  | Wb |  |  | Вб |
| Индуктивность, взаимная индуктивность | L2MT-2I-2 |  |  | генри |  |  |  |  | H |  |  | Гн |
| Абсолютная магнитная проницаемость | LMT-2I-2 |  |  | генри на метр |  |  |  |  | Н/m |  |  | Гн/м |
| Магнитный момент (амперовский) | L2I |  |  | ампер-квадратный метр |  |  |  |  | А·m2 |  |  | А·м2 |
| Магнитный момент (кулоновскнй) | L3MT-2I-1 |  |  | вебер-метр |  |  |  |  | Wb·m |  |  | Вб·м |
| Намагниченность (интенсивность намагничивания) | L-1I |  |  | ампер на метр |  |  |  |  | А/m |  |  | А/м |
| Электрическое сопротивление (активное, реактивное, полное) | L2MT-3I-2 |  |  | Ом |  |  |  |  |  |  |  | Ом |
| Электрическая проводимость (активная, реактивная, полная) | L-2M-1T3I-2 |  |  | сименс |  |  |  |  | S |  |  | См |
| Удельное электрическое сопротивление | L3MT-3I-2 |  |  | Ом-метр |  |  |  |  | ·m |  |  | Ом·м |
| Удельная электрическая проводимость | L-3M-1T3I-2 |  |  | сименс на метр |  |  |  |  | S/m |  |  | См/м |
| Магнитное сопротивление | L-2M-1T2I2 |  |  | генри в минус первой степени |  |  |  |  | H-1 |  |  | Гн-1 |
| Магнитная проводимость | L2MT-2I-2 |  |  | генри |  |  |  |  | Н |  |  | Гн |
| Активная мощность | L2MT-3 |  |  | ватт |  |  |  |  | W |  |  | Вт |
| Электромагнитная энергия | L2MT-2 |  |  | джоуль |  |  |  |  | J |  |  | Дж |
| Свет и другие электромагнитные излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия излучения | L2MT-2 |  |  |  | джоуль | J |  |  |  | Дж |  |  |
| Энергетическая экспозиция (лучистая экспозиция) | MT-2 |  |  |  | джоуль на квадратный метр | J/m2 |  |  |  | Дж/м2 |  |  |
| Поток излучения, мощность излучения | L2MT-3 |  |  |  | ватт | W |  |  |  | Вт |  |  |
| Поверхностная плотность потока излучения, энергетическая светимость (излучательность), энергетическая освещенность (облученность) | MT-3 |  |  |  | ватт на квадратный метр | W/m2 |  |  |  | Вт/м2 |  |  |
| Энергетическая сила света (сила излучения) | L2MT-3 |  |  |  | ватт на стерадиан | W/sr |  |  |  | Вт/ср |  |  |
| Энергетическая яркость (лучистость) | MT-3 |  |  |  | ватт на стерадиан-квадратный метр | W/(sr·m2) |  |  |  | Вт/(ср·м2) |  |  |
| Световой поток | J |  |  |  | люмен | lm |  |  |  | лм |  |  |
| Световая энергия | TJ |  |  |  | люмен-секунда | lm·s |  |  |  | лм·с |  |  |
| Яркость | L-2J |  |  |  | кандела на квадратный метр | cd/m2 |  |  |  | кд/м2 |  |  |
| Светимость | L-2J |  |  |  | люмен на квадратный метр | lm/m2 |  |  |  | лм/м2 |  |  |
| Освещенность | L-2J |  |  |  | люкс | lx |  |  |  | лк |  |  |
| Световая экспозиция | L-2TJ |  |  |  | люкс-секунда | lx·s |  |  |  | лк/с |  |  |
| Акустика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период звуковых колебаний | Т |  |  | секунда |  |  | s |  |  |  | с |  |
| Частота звуковых колебаний | T-1 |  |  | герц |  |  | Hz |  |  |  | Гц |  |
| Звуковое давление, давление звука | L-1MT-2 |  |  | паскаль |  |  | Pa |  |  |  |  |  |
| Колебательная скорость (скорость колебания частицы) | LT-1 |  |  | метр в секунду |  |  | m/s |  |  |  | м/с |  |
| Объемная скорость | L3T-1 |  |  | кубический метр в секунду |  |  | m3/s |  |  |  | м3/с |  |
| Скорость звука | LT-1 |  |  | метр в секунду |  |  | m/s |  |  |  | м/с |  |
| Звуковая энергия | L2MT-2 |  |  | джоуль |  |  | J |  |  |  | Дж |  |
| Плотность звуковой энергии | L-1MT-2 |  |  | джоуль на кубический метр |  |  | J/m3 |  |  |  | Дж/м3 |  |
| Поток звуковой энергии | L2MT-3 |  |  | ватт |  |  | W |  |  |  | Вт |  |
| Звуковая мощность | L2MT-3 |  |  | ватт |  |  | W |  |  |  | Вт |  |
| Интенсивность звука | MT-3 |  |  | ватт на квадратный метр |  |  | W/m2 |  |  |  | Вт/м2 |  |
| Акустическое сопротивление | L-4MT-1 |  |  | паскаль-секунда на кубический метр |  |  | Pa·s/m3 |  |  |  | Па·с/м3 |  |
| Удельное акустическое сопротивление | L-2MT-1 |  |  | паскаль-секунда на метр |  |  | Pa·s/m |  |  |  | Па·с/м |  |
| Механическое сопротивление | MT-1 |  |  | ньютон-секунда на метр |  |  | N·s/m |  |  |  | Н·с/м |  |
| Эквивалентная площадь поглощения поверхностью или предметом | L2 |  |  | квадратный метр |  |  | m2 |  |  |  | м2 |  |
| Время реверберации | Т |  |  | секунда |  |  | s |  |  |  | с |  |
| Физическая химия и молекулярная физика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молярная масса | MN-1 |  |  | килограмм на моль |  |  | kg/mol |  |  |  | кг/моль |  |
| Молярный объем | L3N-l |  |  | кубический метр на моль |  |  | m3/mol |  |  |  | м3/моль |  |
| Тепловой эффект химической реакции (образования, растворения, горения, фазовых превращений и т. д.) | L2MT-2 |  |  | джоуль |  |  | J |  |  |  | Дж |  |
| Молярная внутренняя энергия, молярная энтальпия, химический потенциал, химическое сродство, энергия активации | L2MT-2N-1 |  |  | джоуль на моль |  |  | J/mol |  |  |  | Дж/моль |  |
| Молярная теплоемкость, молярная энтропия | L2MT-2-1N-1 |  |  | джоуль на моль-кельвин |  |  | J/(mol·K) |  |  |  | Дж/(моль·К) |  |
| Концентрация молекул | L-3 |  |  | метр в минус третьей степени |  |  | m-3 |  |  |  | м-3 |  |
| Массовая концентрация | ML-3 |  |  | килограмм на кубический метр |  |  | kg/m3 |  |  |  | кг/м3 |  |
| Молярная концентрация | L-3N |  |  | моль на кубический метр |  |  | mol/m3 |  |  |  | моль/м3 |  |
| Моляльность. удельная адсорбция | M-1N |  |  | моль на килограмм |  |  | mol/kg |  |  |  | моль/кг |  |
| Летучесть (фугитивность) | L-1MT-2 |  |  | паскаль |  |  | Pa |  |  |  | Па |  |
| Осмотическое давление | L-1MT-2 |  |  | паскаль |  |  | Pa |  |  |  | Па |  |
| Коэффициент диффузии | L2T-1 |  |  | квадратный метр на секунду |  |  | m2/s |  |  |  | м2/с |  |
| Скорость химической реакции | L-3T-1N |  |  | моль на кубический метр в секунду |  |  |  | mol/(m3·s) |  | моль/(м3·с) |  |  |
| Степень дисперсности | L-1 |  |  | метр в минус первой степени |  |  |  | m-1 |  | м-1 |  |  |
| Удельная площадь поверхности | L2M-1 |  |  | квадратный метр на килограмм |  |  |  | m2/kg |  | м2/кг |  |  |
| Поверхностная плотность | L-2N |  |  | моль на квадратный метр |  |  |  | mol/m2 |  | моль/м2 |  |  |
| Электрический дипольный момент | LTI |  |  | кулон-метр |  |  |  | C·m |  | Кл·м |  |  |
| Поляризованность | M-1T4I2 |  |  | кулон-квадратный метр на вольт |  |  |  | С·m2/ V |  | Кл·м2/В |  |  |
| Молекулярная рефракция | М-1Т4I2N-1 |  |  | кулон-квадратный метр на вольт-моль |  |  |  | C-m2/(V·mol) |  | Кл·м2/(В·моль) |  |  |
| Ионная сила раствора | M-1N |  |  | моль на килограмм |  |  |  | mol/kg |  | моль/кг |  |  |
| Эквивалентная электрическая проводимость | М-1Т3I2N-1 |  |  | сименс-квадратный метр на моль |  |  |  | S·m2/mol |  | См·м2/моль |  |  |
| Электродный потенциал | L2MT-3I-1 |  |  | вольт |  |  |  | V |  | В |  |  |
| Молярная концентрация | L-3N |  |  | моль на кубический метр |  |  |  | mol/m3 |  | моль/м3 |  |  |
| Подвижность ионов | M-1T2I |  |  | квадратный метр на вольт-секунду |  |  |  | m2/(V·s) |  | м2/(В·с) |  |  |
| Ионизирующие излучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия ионизирующего излучения | L2MT-2 | джоуль |  |  |  |  |  | J |  |  | Дж |  |
| Поглощенная доза излучения (доза излучения), керма | L2T-2 | грэй |  |  |  |  |  | Gy |  |  | Гр |  |
| Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений | M-1TI | кулон на килограмм |  |  |  |  |  | C/kg |  |  | Кл/кг |  |
| Активность нуклида в радиоактивном источнике | T-1 | беккерель |  |  |  |  |  | Bq |  |  | Бк |  |
| Атомная и ядерная физика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя частицы, атома, ядра | M |  |  | килограмм |  |  |  | kg |  |  | кг |  |
| Дефект массы | M |  |  | килограмм |  |  |  | kg |  |  | кг |  |
| Элементарный заряд | TI |  |  | кулон |  |  |  | С |  |  | Кл |  |
| Магнетон ядерный | L2I |  |  | ампер-квадратный метр |  |  |  | A·m2 |  |  | А·м2 |  |
| Гиромагнитное отношение | M-1TI |  |  | ампер-квадратный метр на джоуль-секунду |  |  |  | A·m2/(J·s) |  |  | А·м2/(Дж·с) |  |
| Ядерный квадрупольный момент | L2 |  |  | квадратный метр |  |  |  | m2 |  |  | м2 |  |
| Энергия связи, ширина уровня | L2MT-2 |  |  | джоуль |  |  |  | J |  |  | Дж |  |
| Интенсивность излучения (плотность потока энергии) | MT-3 |  |  | ватт на квадратный метр |  |  |  | W/m2 |  |  | Вт/м2 |  |
| Активность нуклида (в радиоактивном источнике) | T-1 |  |  | беккерель |  |  |  | Bq |  |  | Бк |  |
| Удельная активность | M-1T-1 |  |  | беккерель на килограмм |  |  |  | Bq/kg |  |  | Бк/кг |  |
| Молярная активность | M-1N-1 |  |  | беккерель на моль |  |  |  | Bq/mol |  |  | Бк/моль |  |
| Объемная активность | L-3T-1 |  |  | беккерель на кубический метр |  |  |  | Bq/m3 |  |  | Бк/м3 |  |
| Поверхностная активность | L-2T-1 |  |  | беккерель на квадратный метр |  |  |  | Bq/m2 |  |  | Бк/м2 |  |
| Период полураспада, средняя продолжительность жизни | Т |  |  | секунда |  |  |  | s |  |  | с |  |
| Постоянная распада | T-1 |  |  | секунда в минус первой степени |  |  |  | s-1 |  |  | с-1 |  |
| Эффективное сечение | L2 |  |  | квадратный метр |  |  |  | m2 |  |  | м2 |  |
| Дифференциальное эффективное сечение | L2 |  |  | квадратный метр на стерадиан |  |  |  | m2/sr |  |  | м2/ср |  |
| Подвижность | М-1T2I |  |  | квадратный метр на вольт-секунду |  |  |  | m2/(V·s) |  |  | м2/(В·с) |  |
| Замедляющая способность среды | L-1 |  |  | метр в минус первой степени |  |  |  | m-1 |  |  | м-1 |  |
| Длина замедления, длина диффузии, длина миграции | L |  |  | метр |  |  |  | m |  |  | м |  |

Таблица 4

ЗНАЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНСТАНТ

| Константа | Обозначение | Числовое значение |  | Размерность и единица физической величины |  |  | Относительное среднее квадратическое отклонение, 10-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальные константы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость света в вакууме | с | 299 792 458 |  | м·с-1 |  |  | Точно |  |
| Магнитная постоянная | μ0 | 410-7 |  | Н·А-2 |  |  |  |  |
|  |  | 12,566370614 |  | 10-7Н·А-2 |  |  | Точно |  |
| Электрическая постоянная | ε0=(μ0с2)-1 | 8,854187 817 |  | 10-12 Ф·м-1 |  |  | Точно |  |
| Гравитационная постоянная | С | 6,67259(85) |  | 10-11м3·кг-1·с-2 |  |  | 128 |  |
| Постоянная Планка | h | 6,6260755(40) |  | 10-34·Дж·с |  |  | 0,60 |  |
| в электрон вольтах h/{e} |  | 4,1356692(12) |  | 10-13·эВ·с |  |  | 0,30 |  |
| h/2 | ħ | 1,05457266(63) |  | 10-34 Дж·с |  |  | 0,60 |  |
| в электрон-вольтах ħ/{e} |  | 6,5821220(20) |  | 10-16·эВ·с |  |  | 0,30 |  |
| Планковская масса (ħc/G)1/2 | тр | 2,17671(14) |  | 10-8кг |  |  | 64 |  |
| Планковская длина ħ/mpc=(ħG/c3)1/2 | lp | 1,61605(10) |  | 10-35 м |  |  | 64 |  |
| Планковское время lp/c=(ħG/c3)1/2 | tp | 5,39056(34) |  | 10-44 с |  |  | 64 |  |
| Электромагнитные константы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементарный заряд | е | 1,60217733(49) |  | 10-19 Кл |  |  | 0,30 |  |
|  | e/h | 2,41798836(72) |  | 1014Кл·Дж-1·с-1 |  |  | 0,30 |  |
| Квант магнитного потока h/2e | Ф0 | 2,067834 61(61) |  | 10-15 Вб |  |  | 0,30 |  |
| Отношение Джозефсона | 2e/h | 4,8359767(14) |  | 10-14 Гц·В-1 |  |  | 0,30 |  |
| Квантовая проводимость Холла | e2/h | 3,874046 14(17) |  | 10-5 См |  |  | 0,045 |  |
| Квантовое сопротивление Холла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h/e2=1/2μ0c/α | rh | 25812,8056(12) |  | Ом |  |  | 0,045 |  |
| Магнетон Бора eħ/2mbħ | μb | 9,2740154(31) |  | 10-24 Дж·Tл-1 |  |  | 0,34 |  |
| в электрон-вольтах μb/{е} |  | 5,78838263(52) | 10-5эВ·Тл-1 |  |  |  | 0,089 |  |
| в герцах μb/h |  | 1,39962418(42) | 1010 Гц·Тл-1 |  |  |  | 0,30 |  |
| в волновых числах μb/hc |  | 46,686437(14) | м-1·Тл-1 |  |  |  | 0,30 |  |
| в кельвинах μb/k |  | 0,6717099(57) | К·Тл-1 |  |  |  | 8,5 |  |
| Ядерный магнетон еħ/2тР | μn | 5,0507866(17) | 10-27 Дж·Тл-1 |  |  |  | 0,34 |  |
| в электрон-вольтах μn/{е} |  | 3,152451 66(28) | 10-8 зВ·Тл-1 |  |  |  | 0,089 |  |
| в герцах μn/h |  | 7,6225914(23) | МГц·Тл-1 |  |  |  | 0,30 |  |
| в волновых числах μn/ hc |  | 2,542622 81(77) | 10-2 м-1·Тл-1 |  |  |  | 0,30 |  |
| в кельвинах μn/k |  | 3,658246(31) | 10-4 К·Тл-1 |  |  |  | 8,5 |  |
| Атомные константы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянная тонкой структуры μ0ce2/2h | α | 7,29735308(33) | ю-3 |  |  |  | 0,045 |  |
|  | α-1 | 137,0359895(61) |  |  |  |  | 0,045 |  |
| Постоянная Ридберга mecα2/2h | R∞ | 10 973 731,534(13) | м-1 |  |  |  | 0,0012 |  |
| в герцах R∞c |  | 3,2898419499(39) | 1015 Гц |  |  |  | 0,0012 |  |
| в джоулях R∞hc |  | 2,1798741(13) | 10-18Дж |  |  |  | 0,60 |  |
| в электрон-вольтах R∞hс/{е} |  | 13,6056981(40) | эВ |  |  |  | 0,30 |  |
| Боровский радиус α4R∞ | α0 | 0,529177249(24) | 10-10 м |  |  |  | 0,045 |  |
| Энергия Хартри *е2/4ε0α0=2R∞hc | Eh | 4,3597482(26) | 10-18Дж |  |  |  | 0,60 |  |
| в электрон-вольтах Еh/{е} |  | 27,2113961(81) | эВ |  |  |  | 0,30 |  |
| Квант циркуляции | h/2me | 3,63694807(33) | 10-4м2·с-1 |  |  |  | 0,089 |  |
|  | h/m« | 7,27389614(65) | 10-4м2·с-1 |  |  |  | 0,089 |  |
| Электрон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя электрона | mb | 9,1093897(54) |  |  | 10-31 кг |  | 0,59 |  |
| в атомных единицах массы |  | 5,48579903(13) |  |  | 10-4 а.е.м. |  | 0,023 |  |
| в электрон-вольтах mec2/{e} |  | 0,51099906(15) |  |  | МэВ |  | 0,30 |  |
| Отношение массы электрона к массе мюона | me/mμ | 4,83633218(71) |  |  | 10-3 |  | 0,15 |  |
| Отношение массы электрона к массе протона | me/mp | 5,44617013(11) |  |  | 10-4 |  | 0,020 |  |
| Отношение массы электрона к массе дейтрона | me/md | 2,72443707(6) |  |  | 10-4 |  | 0,020 |  |
| Отношение массы электрона к массе альфа- частицы | me/ma | 1,370 933 54(3) |  |  | 10-4 |  | 0,021 |  |
| Отношение заряда электрона к его массе | -e/mb | – 1,758 819 62(53) |  |  | 1011Кл·кг-1 |  | 0,30 |  |
| Молярная масса электрона | М(е) | 5,48579903(13) |  |  | 10 -7 кг/моль |  | 0,023 |  |
| Комптоновская длина волны электрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h/mec | λc | 4 2,42631058(22) |  |  | 10-12м |  | 0,089 |  |
| λc/2=αa0=α2/4R∞ |  | 3,86159323(35) |  |  | 10-13 м |  | 0,089 |  |
| Классический радиус электрона α2a0 | rb | 2,81794092(38) |  |  | 10-15 м |  | 0,13 |  |
| Томсоновское сечение рассеяния (8/3)r2e | σb | 0,66524616(18) |  |  | 10-28 м2 |  | 0,27 |  |
| Магнитный момент электрона | μb | 928,47701(31) |  |  | 10-28 Дж·Тл-1 |  | 0,34 |  |
| в магнетонах Бора | μb/μβ | 1,001159652193(10) |  |  |  |  | 110-5 |  |
| в ядерных магнетонах | μb/μn | 1838,282000(37) |  |  |  |  | 0,020 |  |
| Аномалия магнитного момента электрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e/B-1 | ab | 1,159652193(10) |  |  | 10-3 |  | 0,0086 |  |
| g-фактор свободного электрона 2(1+ae) | gb | 2,002319304386(20) |  |  |  |  | 1-10-* |  |
| Отношение магнитного момента электрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к магнитному моменту мюона | μe/μμ | 206,766967(30) |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Отношение магнитного момента электрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к магнитному моменту протона | μe/μp | 658,2106881(66) |  |  |  |  | 0,010 |  |
| Мюон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя мюона | mμ | 1,8835327(11) |  |  |  | 10-28 кг | 0,61 |  |
| в атомных единицах массы |  | 0,113428913(17) |  |  |  | а.е.м. | 0,15 |  |
| в электрон-вольтах mμс2/{е} |  | 105,658389(34) |  |  |  | МэВ | 0,32 |  |
| Отношение массы мюона к массе электрона | mμ/mb | 206,768262(30) |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Молярная масса мюона | М(μ) | 1,13428913(17) |  |  |  | 10-4 кг/моль | 0,15 |  |
| Магнитный момент мюона | μμ | 4,4904514(15) |  |  |  | 10-26 Дж·Тл-1 | 0,33 |  |
| в магнетонах Бора | μμ/μb | 4,84197097(71) |  |  |  | 10-3 | 0,15 |  |
| в ядерных магнетонах | μμ/μn | 8,8905981(13) |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Аномалия магнитного момента мюона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [μμ/(eħ/2mμ)] - 1 | аμ | 1,1659230(84) |  |  |  | 10-3 | 7,2 |  |
| tf-фактор свободного мюона 2(1 + αμ) | gμs | 2,002331846(17) |  |  |  |  | 0,0084 |  |
| Отношение магнитного момента мюона к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магнитному моменту протона | μμ/μp | 3,18334547(47) |  |  |  |  | 0,15 |  |
| Протон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя протона | mp | 1,6726231(10) |  |  |  | 10-27 кг |  | 0,59 |
| в атомных единицах массы |  | 1,007276470(12) |  |  |  | а.е.м. |  | 0,012 |
| в электрон-вольтах mμc2/{e} |  | 938,27231(28) |  |  |  | МэВ |  | 0,30 |
| Отношение массы протона к массе электрона | mp/mb | 1836,152 701(37) |  |  |  |  |  | 0,020 |
| Отношение массы протона к массе мюона | mp/mμ | 8,880 2444(13) |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Отношение заряда протона к его массе | е/тр | 9,5788309(29) |  |  |  | 107 Кл·кг-1 |  | 0,30 |
| Молярная масса протона | М(р) | 1,007276470(12) |  |  |  | 10-3 кг/моль |  | 0,012 |
| Комптоновская длина волны протона h/mpc | λcp | 1,32141002(12) |  |  |  | 10-15 м |  | 0,089 |
| λcp/2 |  | 2,10308937(19) |  |  |  | 10-16 м |  | 0,089 |
| Магнитный момент протона | μp | 1,41060761(47) |  |  |  | 10-26 Дж·Тл-1 |  | 0,34 |
| в магнетонах Бора | μp/μb | 1,521032202(15) |  |  |  | 10-3 |  | 0,010 |
| в ядерных магнетонах | μp/μn | 2,792847386(63) |  |  |  |  |  | 0,023 |
| Поправка на диамагнитное экранирование протонов в воде,для сферического образца при 25 °С 1 – μp/μp | σH2O | 25,689(15) |  |  |  | 10-6 |  | *т§ |
| Магнитный момент протона (H2O, сферический образец, 25 °С) | μp | 1,410571 38(47) |  |  |  | 10-26 Дж·Тл-1 |  | 0,34 |
| в магнетонах Бора | μp/μb | 1,520993129(17) |  |  |  | 10-3 |  | 0,011 |
| в ядерных магнетонах | μp/μn | 2,792775642(64) |  |  |  |  |  | 0,023 |
| Гиромагнитное отношение протона | γp | 26 752,2128(81) |  |  |  | 104 с-1·Тл-1 |  | 0,30 |
|  | γр/2 | 42,577469(13) |  |  |  | МГц·Тл-1 |  | 0,30 |
| Гиромагнитное отношение протона (Н2О, сферический образец, 25 °С) | γр | 26751,5255(81) |  |  |  | 104 с-1·Тл-1 |  | 0,30 |
|  | γр/2 | 42,576375(13) |  |  |  | МГц·Тл-1 |  | 0,30 |
| Нейтрон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749286(10) |  |  |  | 10-27 кг |  | 0,59 |
| в атомных единицах массы |  | 1,008664904(14) |  |  |  | а.е.м. |  | 0,014 |
| в электрон-вольтах тпс2/{е} |  | 939,56563(28) |  |  |  | МэВ |  | 0,30 |
| Отношение массы нейтрона к массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрона | mn/mb | 1838,683662(40) |  |  |  |  |  | 0,022 |
| Отношение массы нейтрона к массе протона | mn/mp | 1,001378404(9) |  |  |  |  |  | 0,009 |
| Молярная масса нейтрона | M(n) | 1,008664904(14) |  |  |  | 10-3 кг/моль |  | 0,014 |
| Комптоновская длина волны нейтрона h/т„с | λc,n | 1,31959110(12) |  |  |  | 10-15 м |  | 0,089 |
| λc,n/2 |  | 2,10019445(19) |  |  |  | 10-16м |  | 0,089 |
| Магнитный момент нейтрона** | μn | 0,96623707(40) |  |  |  | 10-26 Дж·Тл-1 |  | 0,41 |
| в магнетонах Бора | μn/μB | 1,04187563(25) |  |  |  | 10-3 |  | 0,24 |
| в ядерных магнетонах | μn/μN | 1,91304275(45) |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Отношение магнитного момента нейтрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к магнитному моменту электрона | μn/μb | 1,04066882(25) |  |  |  | 10-3 |  | 0,24 |
| Отношение магнитного момента нейтрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к магнитному моменту протона | μn/μp | 0,68497934(16) |  |  |  |  |  | 0,24 |
| Дейтрон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса покоя дейтрона | md | 3,3435860(20) |  |  |  | 10-27 кг |  | 0,59 |
| в атомных единицах массы |  | 2,013553214(24) |  |  |  | а.е.м. |  | 0,012 |
| в электрон-вольтах тdс2/{е} |  | 1875,61339(57) |  |  |  | МэВ |  | 0,30 |
| Отношение массы дейтрона к массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрона | md/mb | 3670,483014(75) |  |  |  |  |  | 0,020 |
| Отношение массы дейтрона к массе протона | md/mp | 1,999007496(6) |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Молярная масса дейтрона | M(d) | 2,013553214(24) |  |  |  | 10-3 кг/моль |  | 0,012 |
| Магнитный момент дейтрона** | μd | 0,43307375(15) |  |  |  | 10-26Дж·Тл-1 |  | 0,34 |
| в магнетонах Бора | μd/μB | 0,4669754479(91) |  |  |  | 10-3 |  | 0,019 |
| в ядерных магнетонах |  | 0,857438230(24) |  |  |  |  |  | 0,028 |
| Отношение магнитного момента дейтрона к магнитному моменту электрона |  | 0,4664345460(91) |  |  |  | 10-3 |  | 0,019 |
| Отношение магнитного момента дейтрона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к магнитному моменту протона |  | 0,3070122035(51) |  |  |  |  |  | 0,017 |
| Физико-химические константы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянная Авогадро | na | 6,0221367(36) |  |  |  | 1023моль-1 |  | 0,59 |
| Молярная постоянная Планка | nah | 3,99031323(36) |  |  |  | 10-10 Дж·с·моль-1 |  | 0,089 |
|  | NAhc | 0,11962658(11) |  |  |  | Дж·м·моль-1 |  | 0,089 |
| Атомная единица массы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 a.e.м.= 1/12m(12C)=ma.e.M. | а.е.м. | 1,6605402(10) |  |  |  | 10-27 кг |  | 0,59 |
| в электрон-вольтах ma.e.M сг/(е} |  | 931,49432(28) |  |  |  | МэВ |  | 0,30 |
| Постоянная Фарадея | F | 96 485,309(29) |  |  |  | Кл·моль-1 |  | 0,30 |
| Универсальная газовая постоянная | R | 8,314510(70) |  |  |  | Дж·моль-1·К-1 |  | 8,4 |
| Постоянная Больцмана R/NA | k | 1,380658(12) |  |  |  | 10-23·Дж·К-1 |  | 8,5 |
| в электрон-вольтах k/{e} |  | 8,617385(73) |  |  |  | 10-5 эВ·К-1 |  | 8,4 |
| в герцах k/h |  | 2,083674(18) |  |  |  | 1010·Гц·К-1 |  | 8,4 |
| в волновых числах k/hc |  | 69,50387(59) |  |  |  | м-1·К-1 |  | 8,4 |
| Молярный объем идеального газа, PТ/р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при нормальных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Т = 273,15 К, p = 101 325 Па) | Vm | 22,41410(19) |  |  |  | 10-3 м3/моль |  | 8,4 |
| при Т = 273,15 К, p = 100 кПа |  | 22,71108(19) |  |  |  | 10-3 м3/моль |  | 8,4 |
| Постоянная Лошмидта NA/Vm | n0 | 2,686763(23) |  |  |  | 1025м-3 |  | 8,5 |
| Постоянная абсолютной энтропии*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/2+ln{(2ma.e.m.kT1/h2)3/2kT1/p0} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при T1 = 1К, p0 = 100 кПа | S0/R | -1,151 693(21) |  |  |  |  |  | 18 |
| при Т1 = 1К. p0 = 101 325 Па |  | -1,164 856(21) |  |  |  |  |  | 18 |
| Постоянная Стефана-Больцмана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (π2/60)k4/ħ3c2 | σ | 5,67051(19) |  |  |  | 10-3 Вт·м-2·К-4 |  | 34 |
| Первая постоянная излучения 2hc2 | c1 | 3,7417749(22) |  |  |  | 10-16 Вт·м2 |  | 0,60 |
| Вторая постоянная излучения hc/k | c2 | 0,01438769(12) |  |  |  | м·К |  | 8,4 |
| Постоянная в законе смещения Вина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b=λmaxT=с2/4,965 114 23...**** | b | 2,897756(24) |  |  |  | 10-3 м·К |  | 8,4 |

* Энергия Хартри (1 хартри) равна единице энергии в атомной системе единиц.

** Здесь приведена скалярная величина момента нейтрона. Магнитный диполь нейтрона имеет направление, противоположное направлению магнитного диполя протона, и соответствует диполю, обусловленному вращением распределенного отрицательного заряда. Приближенно выполняется векторное соотношение μd = μp + μn

*** Энтропия идеального моноатомного газа с относительным атомным весом Аотн дается выражением S=S0+3/2RlnАотн – Rln(p/p0 + + 5/2Rln(T/K)

**** Численная константа 4,965 114 23... является корнем трансцендентного уравнения х = 5(1 – e-x).

Таблица 5

ЕДИНИЦЫ, ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАРАВНЕ С ЕДИНИЦАМИ СИ

| Величина | Единица |  |  | Соотношение с единицей СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |  |
|  |  | международное | русское |  |
| Длина | астрономическая единица | uа | a. e. | ≈ 1,49598·1011 м |
|  | световой год | ly | св. год | ≈ 9,4605·1015м |
|  | парсек | pc | пк | ≈ 3,0857·1016м |
| Масса | тонна | t | т | 103кг |
|  | атомная единица массы | u | a.e.м. | ≈ 1,66054·10-27кг |
| Время*) | минута | min | мин. | 60 с |
|  | час | h | ч | 3600 с |
|  | сутки | d | сут. | 86400 с |
| Плоский угол | градус | .. °, | ...°, | /180 рад ≈ 1,745329·10-2 рад |
|  | минута | .. ‘, | ... ’, | /10800 рад ≈ 2,908882·10-4 рад |
|  | секунда | ...”, | ...”, | /648000 рад ≈ 4,848137·10-6 рад |
|  | град(гон) | ...g(gon) | град. | (/200) рад |
| Площадь | гектар | ha | га | 104м2 |
| Объем, вместимость | литр | l, L | л | 10-3м3 |
| Энергия | электрон-вольт | eV | эВ | ≈ 1,60218·10-19Дж |
| Оптическая сила | диоптрия | - | дптр | 1 м-1 |
| Механическое напряжение | ньютон на квадратный миллиметр | N/mm2 | Н/мм2 | 1 МПа |
| Полная мощность (в электротехнике) | вольт-ампер | V·A | В·А | - |
| Реактивная мощность (в электротехнике) | вар | var | вар | - |

*) Допускается применять также неделю (нед), месяц (мес), год, век, тысячелетие.

Таблица 6

ВАЖНЕЙШИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ЕДИНИЦЫ

| Величина | Единица |  |  | Определение или числовое значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |  |  |
|  |  | международное | русское |  |  |
| Относительная величина (безразмерное отношение физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную): кпд; относительное удлинение, относительная плотность; коэффициент трения скольжения; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая, объемная и молярные доли; коэффициент излучения теплового излучателя (коэффициент черноты); относительная спектральная световая эффективность; коэффициенты поглощения, отражения, пропускания; относительная атомная масса элемента, относительная молекулярная масса вещества; степень диссоциации и др. | единица (число 1) | - | - | 1 |  |
|  | процент | % | % | 10-2 |  |
|  | промилле | %0 | %0 | 10-3 |  |
|  | миллионная доля | ррm | млн-1 | 10-6 |  |
|  | миллиардная доля | - | млрд-1 | 10-9 |  |
| Логарифмическая величина (логарифм безразмерного отношения одноименных физических величин. Если исходная величина фиксируется «по соглашению», то логарифмическая величина характеризует значение физической величины в логарифмическом масштабе): усиление, ослабление, уровень звукового давления (относительно 20 мкПа) и т. д. | бел | В | Б | 1Б = lg(P2/P1) при Р2 = 10P1 | Р1, Р2 — одноименные энергетические величины (мощности, энергии, плотности энергии и т. п.) |
|  |  |  |  | 1Б = 2lg(F2/F1) при F2 = /10F1 | F1, F2 — одноименные «силовые величины» (напряжения, силы тока, давления, напряженности поля и т. п.) |
|  | децибел | dB | дБ | 1дБ = 0,1Б | При необходимости указать исходную величину ее значение помещают в скобках после указания логарифмической величины |
| Уровень громкости звука | фон | phon | фон | 1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ |  |
| Частотный интервал | октава | - | окт | 1 окт = log2(f2/f1), при f2/f1 = 2 | f1, f2 - частоты, соответствующие границам интервала |
|  | декада | - | дек | 1 дек = lg(f2/f1) при f2/f1 = 10 |  |

Таблица 7

ЕДИНИЦЫ, ВРЕМЕННО ДОПУСКАЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

| Величина | Единица |  |  |  | Примечание (область применения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  | Соотношение с единицей СИ |  |
|  |  | международное | русское |  |  |
| Длина | морская миля | n mile | миля | 1852 м (точно) | В морской навигации |
| Масса | карат | carat | кар | 2·10-4 кг (точно) | Для драгоценных камней и жемчуга |
| Линейная плотность | текс | metrique tex | текс | 10-6 кг/м (точно) | В текстильной промышленности |
| Скорость | узел | kn | УЗ | (1852/3600) м/с (точно) ≈ ≈ 0,51444... м/с | В морской навигации |
| Ускорение | гал | Gal | Гал | 10-2м/с2 | В гравиметрии |
| Частота вращения | оборот в секунду | r/s | об/с | 1с-1 |  |
|  | оборот в минуту | r/min | об/мин | 1/60 с-1 ≈ 0,016 66... с-1 |  |
| Давление | бар | bar | бар | 105Па |  |
| Натуральный логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную | непер | Np | Нп | 1 нП = 2/ln 10 Б ≈ 0,868 5889... Б = 8.685 889... дБ |  |

Таблица 8

ПРИСТАВКИ СИ И МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

| Приставка | Обозначение приставки |  | Множитель | Приставка | Обозначение приставки |  | Множитель | Приставка | Обозначение приставки |  | Множитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | международное | русское |  |  | международное | русское |  |  | международное | русское |  |
| экса | Е | Э | 1013 | кило | k | к | 103 | милли | m | м | 10-3 |
| пета | р | П | 1015 | гекто | h | г | 102 | микро | μ | мк | 10-6 |
| тера | Т | Т | 1013 | дека | da | да | 101 | нано | n | н | 10-9 |
| гига | G | Г | 109 | деци | d | д | 10-1 | пико | p | п | 10-12 |
| мега | М | М | 106 | санти | с | с | 10-2 | фемто | f | ф | 10-15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | атто | a | а | 10-18 |

Таблица 9

СООТНОШЕНИЯ С ЕДИНИЦАМИ СИ НЕКОТОРЫХ РАНЕЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯВШИХСЯ ЕДИНИЦ

| Величина | Единица |  |  |  |  |  | Значение в единицах СИ, кратных и дольных от них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Обозначение |  |  |  |  |
|  |  |  | международное |  | русское |  |  |
| Длина | ангстрем |  | А |  | A |  | 10-10 м (точно) = 0,1 нм |
|  | икс-единица |  | X |  | икс-ед |  | 1,002 06·10-13 м |
|  | микрон |  | m |  | мк |  | 10-6 м (точно) в 1 мкм |
| Площадь | барн |  | b |  | 6 |  | 10-28 м2 |
|  | ар |  | a |  | а |  | 100 м2 |
| Телесный угол | квадратный градус |  |  |  |  |  | 3,046·10-4 ср |
| Масса | центнер |  | q |  | ц |  | 100 кг (точно) |
|  | килограмм-сила-секунда в квадрате на метр |  | kgf·s2/m |  | кгс·с2/м |  | 9,80665 кг (точно) |
| Сила, вес | тонна-сила |  | tf |  | тс |  | 9,80665 кН (точно) |
|  | килограмм-сила |  | kgf |  | кгс |  | 9,80665 Н (точно) |
|  | грамм-сила |  | gf |  | гс |  | 9,80665 мН (точно) |
|  | дина |  | dyn |  | дин |  | 10-6 Н |
| Момент силы, момент пары сил | тонна-сила-метр |  | tf·m |  | тс·м |  | 9,80665 кН·м (точно) |
|  | килограмм-сила-метр |  | kgf·m |  | кгс·м |  | 9,80665 Н·м (точно) |
|  | грамм-сила-сантиметр |  | gf·-cm |  | гс·см |  | 98,0665 мкН·м (точно) |
| Удельный вес | тонна-сила на кубический метр |  | tf/m3 |  | тс·м3 |  | 9,80665 кН/м2 (точно) |
|  | килограмм-сила на кубический метр |  | kgf/m3 |  | кгс/м3 |  | 9,80665 Н/м2 (точно) |
| Динамический момент инерции (момент инерции), маховой момент | килограмм-сила-метр-секунда в квадрате |  | kgf·m·s2 |  | кгс·m·c* |  | 9,80665 кг·м2 (точно) |
| Плотность | тонна-сила-секунда в квадрате на метр в четвертой степени |  | tf·s2/m4 |  | tc·c2/m4 |  | 9,806 65·103 кг/м2 (точно) |
|  | килограмм-сила-секунда в квадрате на метр в четвертой степени |  | kgf·s2/m4 |  | кгс·c2/m4 |  | 9,80665 кг/м2 (точно) |
|  | грамм-сила-секунда в квадрате на сантиметр в четвертой степени |  | gf s/cm4 |  | гс·c2 /cm4 |  | 980,665·103 кг/м3 (точно) |
| Импульс силы | тонна-сила-секунда |  | tf·s |  | тс·с |  | 9,80665 кН·с (точно) |
|  | килограмм-сила-секунда |  | kgf·s |  | кгс·с |  | 9,80665 Н·с (точно) |
| Давление и механическое напряжение | атмосфера |  | at |  | ат |  | 98,0665 кПа (точно) |
|  | килограмм-сила на квадратный сантиметр |  | kgf/cm2 |  | кгс/см2 |  | 98,0665 кПа (точно) |
|  | килограмм-сила на квадратный метр |  | kgf/m2 |  | кгс/м2 |  | 9,80665 Па (точно) |
|  | килограмм-сила на квадратный миллиметр |  | kgf/mm2 |  | кгс/мм2 |  | 9,80665 МПа (точно) |
|  | миллиметр ртутного столба |  | mm Hg |  | мм рт. ст. |  | 133,322 Па |
|  | торр |  | Torr |  | Торр |  | 133,322 Па |
|  | миллиметр водяного столба |  | mm H2O |  | мм вод. ст. |  | 9,80665 Па |
| Градиент давления | килограмм-сила на метр в кубе |  | kgf/m3 |  | кгс/м3 |  | 9,80665 Па/м (точно) |
|  | килограмм-сила на квадратный сантиметр-метр |  | kgf/(cm2·m) |  | кгс/(см2·м) |  | 98,0665 кПа/м (точно) |
| Работа, энергия | тонна-сила-метр |  | tf·m |  | тс·м |  | 9,80665 кДж (точно) |
|  | килограмм-сила-метр |  | kgf·m |  | кгс·м |  | 9,80665 Дж (точно) |
|  | грамм-сила-сантиметр |  | gf·cm |  | гс·см |  | 98,0665 мкДж (точно) |
|  | лошадиная сила-час |  | — |  | л. с.·ч |  | 2,64780 МДж |
|  | эрг |  | erg |  | эрг |  | 10-7 Дж |
| Удельная работа | килограмм-сила-метр на килограмм |  | kgf·m/kg |  | кгс·м/кг |  | 9,80665 Дж/кг (точно) |
|  | грамм-сила-сантиметр на грамм |  | gf·cm/g |  | гс·см/г |  | 98,0665 мДж/кг (точно) |
| Мощность | лошадиная сила |  | — |  | л.с. |  | 735,499 Вт |
|  | килограмм-сила-метр в секунду |  | kgf·m/s |  | кгс·м/с |  | 9,806 65 Вт (точно) |
|  | грамм-сила-сантиметр в секунду |  | gf·cm/s |  | гс·см/с |  | 98,0665 мкВт (точно) |
| Удельная прочность, удельная жесткость | килограмм-сила-сантиметр на грамм |  | kgf·cm/g |  | кгс·см/г |  | 98,0665 Дж/кг (точно) |
|  | квадратный метр на килограмм-силу |  | m2/kgf |  | м2/кгс |  | 0,101972 Па-1 |
|  | квадратный сантиметр на килограмм-силу |  | cm2/kgf |  | см2/кгс |  | 10,1972·10-6 Па-1 |
| Динамическая вязкость | килограмм-сила-секунда на |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратный метр |  | kgf·s/m2 |  | кгс·с/м2 |  | 9,80665 Па·с (точно) |
|  | килограмм на секунду-метр |  | kg/(s·m) |  | кг/(с·м) |  | 1 Па·с |
|  | пуаз |  | P |  | П |  | 10-1 ПА·с |
|  | сантипуаз |  | cP |  | сП |  | 1 мПа·с |
| Кинематическая вязкость | стоке |  | St |  | Ст |  | 10-4 м2/с |
|  | сантистокс |  | cSt |  | сСт |  | 10-6 м2/с= 1 мм2/с |
| Поверхностное натяжение | килограмм-сила на метр |  | kgf/m |  | кгс/м |  | 9,80665 Н/м (точно) |
| Ударная вязкость | килограмм-сила-метр на квадратный сантиметр |  | kgf·m/cm2 |  | кгс·м/см2 |  | 98,0665 кДж/м2 (точно) |
|  | килограмм-сила-сантиметр на квадратный сантиметр |  | kgf·cm/cm2 |  | кгс·см/см2 |  | 980,665 Дж/м2 (точно) |
| Проницаемость пористых сред (горных пород) | дарси |  | D |  | Д |  | 1,01972 мкм2 |
| Массовая проницаемость (влагопроницаемость) строительных конструкций | килограмм в час на метр-миллиметр водяного столба |  | kg/(h·m·mm H2O) |  | кг/(ч·м  мм вод. ст.) |  | 28,3255 мг/(с·м·Па) |
|  | килограмм в час на метр x 0,1 атмосферы |  | kg/(h·ma·0,l at) |  | кг/(ч·м·0,1 ат) |  | 28,3255 мкг/(с·м·Па) |
|  | грамм в час на метр-миллиметр ртутного столба |  | g/(h·m·mm Hg) |  | г/(ч·м·мм рт. ст.) |  | 2,08352 мкг/(с·м·Па) |
| Объемная проницаемость (воздухо-, паро- и газопроницаемость) строительных конструкций | кубический метр в час на метр-миллиметр водяного столба |  | m3(h·m·mm H2O) |  | м3/(ч·м  мм вод. ст.) |  | 28,3255·10-6 м2/(с·Па) |
| Количество теплоты | теракалория |  | Tcal |  | Ткал |  | 4,1868 ТДж |
|  | гигакалория |  | Gcal |  | Гкал |  | 4,1868 ГДж |
|  | мегакалория |  | Meal |  | Мкал |  | 4,1868 МДж |
|  | килокалория |  | kcal |  | ккал |  | 4,1868 кДж |
|  | калория |  | cal |  | кал |  | 4,1868 Дж |
|  | калория термохимическая |  | calth |  | калтх |  | 4,1840 Дж |
| Удельное количество теплоты | калория на грамм |  | cal/g |  | кал/г |  | 4.1868 кДж/кг |
|  | килокалория на килограмм |  | kcal/kg |  | ккал/кг |  |  |
| Удельная теплоемкость | калория на грамм-градус Цельсия |  | cal/(g·ºC) |  | кал/(г·°С) |  | 4,1868 кДж/(кг·К) |
|  | килокалория на килограмм-градус Цельсия |  | kcal/(kg·ºC) |  | ккал/(кг·°С) |  |  |
| Удельная энтропия | калория на грамм-кельвин |  | cal/(g·K) |  | кал(г·К) |  | 4,1868 кДж/(кг·К) |
|  | килокалория на килограмм-кельвин |  | kcal/(kg·K) |  | ккал(кг·К) |  |  |
| Удельная газовая постоянная | килограмм-сила-метр на килограмм-градус Цельсия |  | kgf·m/(kg·ºC) |  | кгс·м/(кг·°С) |  | 9,80665 Дж/(кг·К) |
| Тепловой поток | калория в секунду |  | cal/s |  | кал/с |  | 4,1868 Вт |
|  | килокалория в час |  | kcal/h |  | ккал/ч |  | 1,163 Вт |
|  | мегакалория в час |  | Mcal/h |  | Мкал/ч |  | 1,163 кВт |
| Поверхностная плотность | килокалория в чао на квадратный метр |  | kcal/(h·m2) |  | ккал/(ч·м2) |  | 1,163 Вт/м2 |
|  | мегакалория в час на квадратный метр |  | Mcal/(h·m2) |  | Мкал/(ч·м2) |  | 1,163 кВт/м3 |
| Пространственная (объемная) плотность теплового потока | килокалория в час на кубический метр | kcal/(h·m3) |  | ккал/(ч·м3) |  | 1,163 Вт/м3 |  |
|  | мегакалория в час на кубический метр | Mcal/(h·m3) |  | Мкал/(ч·м3) |  | 1,163 кВт/м3 |  |
| Коэффициент теплообмена (теплоотдачи), коэффициент теплопередачи | килокалория в час на квадратный метр-градус Цельсия | kcal/(h·m2·°C) |  | ккал/(ч·м2·°С) |  | 1,163 Вт/(м2·К) |  |
|  | калория в секунду на квадратный сантиметр-градус Цельсия | cal/(s·cm3·°C) |  | кал/(с·см2·°С) |  | 41,868 кВт/(м2·К) |  |
|  | килокалория в час на метр-градус Цельсия | kcal/(h·m·°C) |  | ккал/(ч·м·°С) |  | 1,163 Вт/(м·К) |  |
|  | калория в секунду на сантиметр-градус Цельсия | cal/(s·cm·°C) |  | кал/(с·см·°С) |  | 418,68 Вт/(м·К) |  |
| Удельное электрическое сопротивление | ом-квадратный миллиметр на метр | ·mm2/m |  | Ом·мм2/м |  | 1 мкОм·м |  |
| Магнитный поток | максвелл | mх |  | Мкс |  | 10-3 Вб |  |
| Магнитная индукция | гаусс | Gs |  | Гс |  | 10-4Т |  |
| Магнитодвижущая сила, разность магнитных потенциалов | гильберт | Gb |  | Гб |  | 10/(4) А ~ 0,795775 А |  |
|  | ампер-виток | At |  | ав |  | 1А |  |
| Напряженность магнитного поля | эрстед | Oe |  | Э |  | 103/4 А/м ~ 79,5775 А/м |  |
| Освещенность | фот | ph |  | фот |  | 104 лк |  |
| Яркость | стильб | st |  | ст |  | 104 кд/м2 |  |
|  | нит | nt |  | нт |  | 1 кд/м2 |  |
| Поток ионизирующих частиц | частица в секунду | - |  | част. /с |  | 1 с-1 |  |
| Плотность потока ионизирующих частиц | частица в секунду на квадратный метр | - |  | част./(с·м2) |  | 1 с-1·м-2 |  |
| Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность изотопа) | кюри | Ci |  | Ки |  | 3,7·1010 Бк (точно) |  |
| Удельная (массовая) активность | кюри на килограмм | Ci/kg |  | Ки/кг |  | 3,7·1010 Бк/кг (точно) |  |
|  | кюри на грамм | Ci/g |  | Ки/г |  | 3,7·1013 Бк/кг (точно) |  |
| Объемная активность | кюри на кубический метр | Ci/m3 |  | Ки/м3 |  | 3,7·1010 Бк/м3 (точно) |  |
|  | кюри на литр | Ci/l |  | Ки/л |  | 3,7·1013 Бк/м3 (точно) |  |
|  | кюри на миллилитр | Ci/ml |  | Ки/мл |  | 3,7·1014 Бк/м3 (точно) |  |
| Поверхностная активность | кюри на квадратный метр | Ci/m2 |  | Ки/м2 |  | 3,7·1010 Бк/м2 (точно) |  |
|  | кюри на квадратный сантиметр | Ci/cm2 |  | Ки/см2 |  | 3,7·1014 Бк/м2 (точно) |  |
| Экспозиционная доза фотонного излучения | рентген | R |  | Р |  | 2,58·10-4 Кл/кг |  |
| Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения | рентген в секунду | R/s |  | Р/с |  | 2, 58·10-4 А/кг |  |
|  | рентген в минуту | R/min |  | Р/мин |  | 4,3·10-6 А/кг |  |
|  | рентген в час | R/h |  | Р/ч |  | 7, 167·10-3 А/кг |  |
| Поглощенная доза излучения | рад | rad |  | рад |  | 10-2 Гр |  |
| Эквивалентная доза излучения | бэр | rem |  | бэр |  | 10-2 Зв |  |
| Мощность поглощенной дозы излучения (мощность дозы излучения) | рад в секунду | rad/s |  | рад/с |  | 10-2 Гр/с |  |
|  | рад в час | rad/h |  | рад/ч |  | 10-2 Гр/ч ~ 2,777 78·10-6Гр/с |  |
|  | джоуль в секунду на килограмм | J/(s·kg) |  | Дж/(с·кг) |  | 1 Гр/с |  |
|  | ватт на килограмм | W/kg |  | Вт/кг |  | 1 Гр/с |  |
| Мощность эквивалентной дозы излучения | бэр в секунду | rem/s |  | бэр/с |  | 10-2 Зв/с |  |
|  | ватт на килограмм | W/kg |  | Вт/кг |  | 1 Зв/с |  |

Таблица 10

НЕМЕТРИЧЕСКИЕ РУССКИЕ ЕДИНИЦЫ

| Величина | Единица | Значение в единицах СИ, кратных и дольных от них |  | Величина | Единица | Значение в единицах СИ, кратных и дольных от них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | миля (7 верст) | 7,4676 км |  | Вместимость | ведро | 12,2994 дм3 |
|  | верста (500 саженей) | 1,0668 км |  |  | четверть (для сыпучих тел) | 209,91 дм3 |
|  | сажень (3 аршина; 7 футов; 100 соток) | 2,1336 м |  |  | четверик (8 гарнцев; 1/8 четверти) | 26,2387 дм3 |
|  | сотка | 21,336 мм |  |  | гарнец | 3,27984 дм3 |
|  | аршин (4 четверти; 16 вершков; 28 дюймов) | 711,2 мм |  | Масса | берковец (10 пудов) | 163,805 кг |
|  | четверть (4 вершка) | 177,8 мм |  |  | пуд (40 фунтов) | 16,3805 кг |
|  | вершок | 44,45 мм |  |  | фунт (32 лота; 96 золотников) | 409,512 г |
|  | фут (12 дюймов) |  | 304,8 мм (точно) |  | лот (3 золотника) | 12,7973 г |
|  | дюйм (10 линий) |  | 25,4 мм (точно) |  | золотник (96 долей) | 4,26575 г |
|  | линия (10 точек) |  | 2,54 мм (точно) |  | доля | 44,4349 мг |
|  | точка |  | 254 мкм (точно) | Сила, вес* | берковец (163,805 кгс) | 1606,38 Н |
| Площадь | квадратная верста |  | 1,13806 км2 |  | пуд (16,3805 кгс) | 160,638 Н |
|  | десятина |  | 10925,4 м2 |  | фунт (0,409 512 кгс) | 4,01594 Н |
|  | квадратная сажень |  | 4,55224 м2 |  | лот (12,7973 гс) | 0,125499 Н |
| Объем | кубическая сажень |  | 9,7126 м3 |  | золотник (4,265 75 гс) | 41,8327 мН |
|  | кубический аршин |  | 0,359 73 м3 |  | доля (44,4349 мгс) | 0,435758 мН |
|  | кубический вершок |  | 87,824 см3 |  |  |  |

* Наименования русских единиц силы и веса совпадали с наименованиями русских единиц массы.

Таблица 11

НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

| Величина | Единица |  |  |  |  |  | Значение в единицах СИ, кратных и дольных от них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  |  | Обозначение |  |  |  |
| Длина | лига морская (междунар.) |  |  | n. league (Int) |  |  | 5,556 км |
|  | лига законная (США) |  |  | st. league (US) |  |  | 4,82803 км |
|  | миля морская (Великобр.) |  |  | n. mile (UK) |  |  | 1,85318 км |
|  | миля морская (междунар.) |  |  | n. mile (Int)1 |  |  | 1,852 км (точно) |
|  | миля морская (США) |  |  | n. mile (US)) |  |  |  |
|  | миля (междунар.) |  |  | mile, mi (Int) |  |  | 1,60934 км |
|  | фурлонг |  |  | fur |  |  | 201,168 м (точно) |
|  | кабельтов (междунар.) |  |  | cab (Int) |  |  | 185,2 м (точно) |
|  | чейн |  |  | ch |  |  | 20,1168 м (точно) |
|  | род, поль, перч |  |  | rod, pole, perch |  |  | 5,0292 м |
|  | фатом (морская сажень) |  |  | fath |  |  | 1,8288 м |
|  | ярд |  |  | yd |  |  | 914,4 мм (точно) |
|  | фут |  |  | ft |  |  | 304,8 мм (точно) |
|  | спэн |  |  | span |  |  | 228,6 мм |
|  | линк |  |  | li |  |  | 201,168 мм |
|  | хэнд |  |  | hand |  |  | 101,6 мм (точно) |
|  | дюйм |  |  | in |  |  | 25,4 мм (точно) |
|  | линия большая (1/10 дюйма) |  |  | l gr |  |  | 2,54 мм (точно) |
|  | линия (1/12 дюйма) |  |  | l |  |  | 2,117 мм |
|  | калибр |  |  | cl |  |  | 254 мкм 'точно) |
|  | мил |  |  | mil |  |  | 25,4 мкм (точно) |
|  | микродюйм |  |  | uin |  |  | 25,4 нм (точно) |
|  | пика, цицеро (полигр.) |  |  | pica, cicero |  |  | 4,21752 мм |
|  | точка (полигр.) |  |  | pt |  |  | 351,460 мкм |
| Площадь | тауншип |  |  | township |  |  | 93,2396 км2 |
|  | квадратная миля (междунар.) |  |  | mi2 (Int) |  |  | 2,58999 км2 |
|  | акр |  |  | ac |  |  | 4046,86 м2 = 0.404687 га |
|  | руд |  |  | rood |  |  | 1011,71 м2 |
|  | квадратный чейн |  |  | ch2 |  |  | 404,686 м2 |
|  | квадратный род. поль, перч |  |  | rod2, pole2, perch2 |  |  | 25,2929 м2 |
|  | квадратный фатом |  |  | fath2 |  |  | 3,34451 м2 (точно) |
|  | квадратный ярд |  |  | yd2 |  |  | 0,836127 м2 |
|  | квадратный фут |  |  | ft2 |  |  | 929,030 см2 |
|  | квадратный дюйм |  |  | in2 |  |  | 645,16 мм2 (точно) |
|  | квадратный мил |  |  | mil2 |  |  | 645,16 мкм2 (точно) |
|  | круговой мил |  |  | c. mil |  |  | 506,708 мкм2 |
| Объем, вместимость | акр-фут |  |  | ac·ft |  |  | 1233,49 м3 |
|  | кубический фатом |  |  | fath3 |  |  | 6,11644 м3 |
|  | корд (Великобр.) |  |  | cd. cord |  |  | 3,62456 м3 |
|  | тонна регистровая |  |  | ton reg |  |  | 2,83168 м3 |
|  | кубический ярд |  |  | yd3 |  |  | 0,764555 м3 |
|  | кубический фут |  |  | ft3 |  |  | 28,3169 дм3 |
|  | кубический дюйм |  |  | in3 |  |  | 16,3871 см3 |
|  | баррель нефтяной (США) |  |  | bbl (US) |  |  | 158,987 дм3 |
|  | баррель сухой (США) |  |  | bbl dry (US) |  |  | 115,627 дм3 |
|  | бушель (Великобр.) |  |  | bu (UK) |  |  | 36,3687 дм3 |
|  | бушель (США) |  |  | bu (US) |  |  | 35,2391 дм3 |
|  | пек (Великобр.) |  |  | Pk (UK) |  |  | 9,09218 дм3 |
|  | пек (США) |  |  | pk (US) |  |  | 8,80977 дм3 |
|  | галлон (Beликобр.) |  |  | gal (UK) |  |  | 4, 54609 дм3 |
|  | галлон жидкостный (США) |  |  | gal liq (US) |  |  | 3,78541 дм2 |
|  | галлон сухой (США) |  |  | gal dry (US) |  |  | 4,40488 дм3 |
|  | кварта (Великобр.) |  |  | qt (UK) |  |  | 1,1361 дм3 |
|  | кварта сухая (США) |  |  | qt dry (US) |  |  | 1,10122 дм3 |
|  | кварта жидкостная (США) |  |  | qt liq (US) |  |  | 0,946353 дм3 |
|  | унция жидкостная (Великобр.) |  |  | f l oz (UK) |  |  | 28,4131 см3 |
|  | унция жидкостная (США) |  |  | f 1 oz (US) |  |  | 29,5735 см3 |
|  | пинта (Великобр.) |  |  | pt (UK) |  |  | 0,568261 дм3 |
|  | пинта сухая (США) |  |  | pt dry (US) |  |  | 0,550610 дм3 |
|  | пинта жидкостная (США) |  |  | pt liq (US) |  |  | 0,473176 дм3 |
| Масса | тонна длинная (Великобр.) (2240 фунтов) |  |  | ton (UK) |  |  | 1,01605 т |
|  | тонна короткая (США) (2000 фунтов) |  |  | ton (US) |  |  | 0,907185 т |
|  | центнер длинный (Великобр.) |  |  | cwt (UK) |  |  | 50,8023 кг |
|  | центнер короткий (США), квинтал |  |  | cwt (US), qwintal |  |  | 45,3592 кг |
|  | слаг |  | slug |  |  | 14,5939 кг |  |
|  | квартер |  | or |  |  | 12,7006 кг |  |
|  | фунт (торговый) |  | lb |  |  | 0,453592 кг |  |
|  | фунт тройский, аптекарский |  | lb tr, lb ap |  |  | 0,373242 кг |  |
|  | унция |  | oz |  |  | 28,3495 г |  |
|  | унция тройская, аптекарская |  | oz tr, oz ap |  |  | 31,1035 г |  |
|  | тонна пробирная (США) |  | ton (assay) (US) |  |  | 29,1667 г |  |
|  | тонна пробирная (Великобр.) |  | ton (assay) (UK) |  |  | 32,6667 г |  |
|  | драхма тройская, аптекарская |  | dr tr, dr ap |  |  | 3,88793 г |  |
|  | драхма (Великобр.) |  | dr (UK) |  |  | 1,77185 г |  |
|  | пеннивейт |  | pwt |  |  | 1,55517 г |  |
|  | скрупул аптекарский |  | s. ap |  |  | 1,29598 г |  |
|  | гран |  | gr |  |  | 64,7989 мг |  |
| Плотность | фунт на кубический фут |  | lb/ft3 |  |  | 16,0185 кг/м3 |  |
|  | слаг на кубический фут |  | slufl/ft3 |  |  | 515,379 кг/м3 |  |
|  | унция на кубический фут |  | oz/ft3 |  |  | 1,00116 кг/м3 |  |
|  | тонна длинная на кубический ярд (Великобр.) |  | ton/yd3 (UK) |  |  | 1328,94 кг/м3 |  |
|  | фунт на кубический ярд |  | lb/yd3 |  |  | 0,593276 кг/м3 |  |
|  | фунт на кубический дюйм |  | lb/in3 |  |  | 2,76799·104 кг/м3 |  |
|  | фунт на жидкостный галлон (Великобр.) |  | lb/gal liq (UK) |  |  | 99,7763 кг/м3 |  |
|  | фунт на жидкостный галлон (США) |  | lb/gal liq (US) |  |  | 119,826 кг/м3 |  |
|  | унция на жидкостный галлон (Великобр.) |  | oz/gal liq (UK) |  |  | 6,23602 кг/м3 |  |
|  | унция на жидкостный галлов (США) |  | oz/gal liq (US) |  |  | 7,48915 кг/м3 |  |
|  | гран на жидкостный галлон (США) |  | gr/gal liq (US) |  |  | 17,1181 г/м3 |  |
| Линейная плотность | фунт на фут |  | lb/ft |  |  | 1,48816 кг/м |  |
|  | фунт на ярд |  | lb/yd |  |  | 0,496055 кг/м |  |
| Поверхностная плотность | фунт на квадратный фут |  | lb/ft2 |  |  | 4,88243 кг/м2 |  |
|  | фунт на квадратный ярд |  | lb/yd2 |  |  | 0,542492 кг/м2 |  |
| Удельный объем | кубический фут на фунт |  | ft3/lb |  |  | 62,428 дм3/кг |  |
|  | кубический фут на унцию |  |  |  |  |  |  |
| Динамический момент инерции (момент инерции) | фунт-фут в квадрате |  | ft3/oz lb·ft2 |  |  | 0,99883 м3/кг 42,1401 г·м2 |  |
|  | слаг-фут в квадрате |  | slug·ft2 |  |  | 1,35582 кг·м2 |  |
| Скорость | фут в час |  | ft/h |  |  | 0,3048 м/ч (точно) |  |
|  | фут в секунду |  | ft/s |  |  | 0,3048 м/с (точно) |  |
|  | миля в час |  | mile/h, mi/h |  |  | 1.60934 км/ч = 0,47704 м/с |  |
|  | миля в секунду |  | mile/s, mi/s |  |  | 1,60934 км/с = 5793,64 км/ч |  |
|  | фут на секунду в квадрате |  | ft/s2 |  |  | 0,3048 м/с* (точно) |  |
|  | фунт в час |  | lb/h |  |  | 0,453592 кг/ч = 0,125998 г/с |  |
|  | фунт в секунду |  | lb/s |  |  | 0,453592 кг/с |  |
| Массовый расход | тонна в час (Великобр.) |  | ton/h (UK) |  |  | 1,01605 т/ч = 0,28224 кг/с |  |
|  | тонна в час (США) |  | ton/h (US) |  |  | 0,907185 т/ч = 0,251996 кг/с |  |
|  | кубический фут в минуту |  | ft3/min |  |  | 28,3168 дм3/мин = 0,471947 дм3/с |  |
|  | кубический фут в секунду |  | ft3/s |  |  | 28,3168 дм3/с |  |
|  | кубический ярд в минуту |  | yd3/min |  |  | 0,764555 м3/мин = 12,7426 дм3/с |  |
|  | кубический ярд в секунду |  | yd3/s |  |  | 0, 764555 дм3/с |  |
| Сила, вес | тонна-сила длинная (Великобр.) |  | tonf (UK) |  |  | 9,964 02 кН |  |
|  | тонна-сила короткая (США) |  | tonf (US) |  |  | 8,896 44 кН |  |
|  | фунт-сила |  | lbf |  |  | 4,448 22 Н |  |
|  | паундаль |  | pdl |  |  | 0,138 255 Н |  |
|  | унция-сила |  | ozf |  |  | 0,278 014 Н |  |
| Линейная сила | фунт-сила на фут |  | lbf/ft |  |  | 14,5939 Н/м |  |
| Момент силы, момент пары сил | фунт-сила-фут |  | lbf·ft |  |  | 1,35582 Н·м |  |
|  | паундаль-фут |  | pdl·ft |  |  | 42,1401 мН·м |  |
| Удельный вес | фунт-сила на кубический фут |  | lbf/ft2 |  |  | 157,087 Н/м3 |  |
|  | паундаль на кубический фут |  | pdl/ft3 |  |  | 4,87984 Н/м3 |  |
| Давление, механическое напряжение | фунт-сила на квадратный дюйм |  | lbf/in2 |  |  | 6,89476 кПа |  |
|  | фунт-сила на квадратный фут |  | lbf/ft2 |  |  | 47,8803 Па |  |
|  | фунт-сила на квадратный ярд |  | lbf/yd2 |  |  | 5,32003 Па |  |
|  | паундаль на квадратный фут |  | pdl/ft2 |  |  | 1,48816 Па |  |
|  | унция-сила на квадратный дюйм |  | ozf/in2 |  |  | 430,922 Па |  |
|  | фут водяного столба |  | ftH2O |  |  | 2,98907 кПа |  |
|  | дюйм водяного столба |  | in H2O |  |  | 249,089 Па |  |
|  | дюйм ртутного столба |  | in Hg |  |  | 3,38639 кПа |  |
| Работа и энергия; количество теплоты | фунт-сила-фут |  | lbf·ft |  |  | 1,355 82 Дж |  |
|  | паундаль-фут |  | pdl·ft |  |  | 42,1401 мДж |  |
|  | британская единица теплоты |  | Btu |  |  | 1,05506 кДж |  |
|  | британская единица теплоты (термохим.) |  | Btuth |  |  | 1,05435 кДж |  |
| Мощность; тепловой поток | фунт-сила-фут в секунду |  | lbf·ft/s |  |  | 1,35582 Вт |  |
|  | фунт-сила-фут в минуту |  | lbf·ft/min |  |  | 22,5970 мВт |  |
|  | фунт-сила-фут в час |  | lbf·ft/h |  |  | 376,616 мкВт |  |
|  | паундаль-фут в секунду |  | pdl·ft/s |  |  | 42,1401 мВт |  |
|  | лошадиная сила британская |  | hp |  |  | 745,700 Вт |  |
|  | британская единица теплоты в секунду |  | Btu/s |  |  | 1055,06 Вт |  |
|  | британская единица теплоты в час |  | Btu/h |  |  | 0,293067 Вт |  |
| Динамическая вязкость | фунт-сила-час на квадратный фут |  | lbf·h/ft2 |  |  | 172,369 кПа·с |  |
|  | фунт-сила-секунда на квадратный фут |  | lbf·s/ft2 |  |  | 47,8803 Па·с |  |
|  | паундаль-секунда на квадратный фут | pdl·s/ft2 |  |  | 1,48816 Па-о |  |  |
|  | слаг на фут-секунду | slug/(ft·s) |  |  | 47,8803 Па -с |  |  |
| Кинематическая вязкость; коэффициент диффузии | квадратный фут на час | ft2/h |  |  | 25.8064 мм2/о |  |  |
| Температуропроводность | квадратный фут на секунду | ft2/s |  |  | 929,030 см2/с |  |  |
| Температура | градус Ренкина | °R |  |  | Tk = TR/1,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тс = ТR/1,8 - 273,15 |  |  |
|  | градус Фаренгейта | °F |  |  | Tk = (TF + 459,67)/1,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | tC = (tF - 32)/1.8 |  |  |
| Разность температур | градус Ренкина | TR |  |  | Tк =tс = TR/1,8 |  |  |
|  | градус Фаренгейта | tF |  |  | Tk =tс =tF/1,8 |  |  |
| Удельная энергия, удельное количество теплоты | британская единица теплоты на фунт | Btu/lb |  |  | 2,326 01 кДж/кг |  |  |
| Объемное количество теплоты | британская единица теплоты на кубический фут | Btu/ft3 |  |  | 37,2589 кДж/м3 |  |  |
| Поверхностное количество теплоты | британская единица теплоты на квадратный фут | Btu/ft2 |  |  | 11,3566 кДж/м2 |  |  |
|  | британская единица теплоты на квадратный дюйм | Btu/in2 |  |  | 1,63535 МДж/м2 |  |  |
| Удельная теплоемкость | британская единица теплоты на фунт-градус Фаренгейта | Btu/(lb·°F) |  |  | 4,1868 кДж/(кг·К) (точно) |  |  |
| Удельная энтропия | британская единица теплоты на фунт-градус Ренкина | Btu/(lb°R) |  |  | 4.1868 кДж(кг·К) (точно) |  |  |
| Поверхностная плотность теплового потока | британская единица теплоты в час на квадратный фут | Btu/(hft2) |  |  | 3,15459 Вт/м2 |  |  |
|  | британская единица теплоты в секунду на квадратный фут | Btu/(s·ft2) |  |  | 11,3566 кВт/м2 |  |  |
| Теплопроводность | британская единица теплоты в час на фут-градус Фаренгейта | Btu/(h·ft·°F) |  |  | 1,73073 Вт/(м·К) |  |  |
|  | британская единица теплоты в секунду на фут-градус Фаренгейта | Btu/(s·ft·°F) |  |  | 6,230964 кВт/(м·К) |  |  |
| Коэффициент теплообмена (теплоотдачи); коэффициент теплопередачи | британская единица теплоты в час на квадратный фут-градус Фаренгейта | Btu/(h·ft2·°F) |  |  | 5,67826 Вт/(м2·К) |  |  |

Таблица 12

ОБОЗНАЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ИСО, МЭК, МСЧПФ, МСЧПХ И МКО

| Величина | Символ | Величина | Символ | Величина | Символ | Величина | Символ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активность |  | кинематическая |  | Длина | l | Избыток массы относительный | r |
| изотопа (нуклида) в радиоактивном источнике | А | ударная | а | волны |  |  |  |
|  |  | Вялость | u | доминирующая | d | Излучательность | М |
|  |  | Градиент |  | дополнительная | е | тепловая | Mth |
| компонента В | B | давления | grad р | комптоновская | с | Импульс (количество движения) | p |
| массовая образца | а | напряжения (нормального, касательного) | grad  grad  | диффузии | L |  |  |
| объемная | Av |  |  | замедления | Ls, Lsl | Импульс силы | J |
| поверхностная | Аs |  |  | миграции | М | Индуктивность | L |
| раствора компонента В (главным образом в разбавленном растворе) | аВ | температуры (температурный) | grad t, grad T | пути | s | взаимная | M, (L1.2) |
|  |  |  |  | Добротность | Q | рассеяния | Zs |
|  |  | Давление | p | Доза |  | Индукция магнитная (плотность магнитного потока) | В |
| Блеск | Е, Ev | звуковое (мгновенное звуковое) | p | в ультрафиолетовой терапии и фотобиологии | Н |  |  |
| Вектор Пойнтинга | S |  |  |  |  | гауссова | Bs |
| Вероятность |  | осмотическое |  | излучения (поглощенная) | D | остаточная | В |
| выхода резонанса | p | парциальное компонента В (в газовой смеси) | РB |  |  | Интенсивность |  |
| отсутствия просачивания (утечек) |  |  |  | излучения (эквивалентная) | Deq | звука | I, J |
|  |  |  |  |  |  | ионизирующего излучения (излучения) |  |
| Вес | G, (P.W) | статическое (в акустике) | pS | интегральная | U, Qе |  | I, Ie |
| статистический | g |  |  | фотонного излучения экспозиционная (рентгеновского и гамма- излучения) | X | Ионизация частиц |  |
| удельный |  | Дебит дозы (в ультрафиолетовой терапии и фотобиологии) | Е |  |  | линейная | Nil |
| Вместимость | V, (v) |  |  |  |  | суммарная | Ni |
| Восприимчивость |  |  |  |  |  | Керма | К |
| диэлектрическая | x, xe | Декремент логарифмический |  | Доля компонента В |  | Количество |  |
| диэлектрическая гауссова | xs |  |  | массовая | в | вещества | n, () |
|  |  | Декремента энергии средняя логарифмическая |  | молярная | xв | движения | р |
| магнитная | k, (xru) |  |  | Емкость электрическая (емкость) | С | теплоты (теплота) | Q |
| магнитная гауссова | ks | Дефект массы | В | гауссова | Cs | электричества | Q |
| Время | t, (Г) | Дефект массы относительный | Вr |  |  |  |  |
| отражения (реверберации) | Т |  |  | Жесткость удельная | g | Константа равновесия | K |
|  |  | Деформация |  | Заряд электрический (количество электричества) | Q | Концентрация компонента В (концентрация количества вещества компонента В) | cB |
| полураспада | T1/2 | линейная (относительное удлинение) | e,  |  |  |  |  |
| Высота | h | объемная (относительное изменение объема) |  | Заряд электрический гауссов | Qs |  |  |
| Выход нейтронов |  |  |  |  |  | массовая | B |
| при абсорбции |  |  |  | Заряд элементарный | е | молекулярная | СB |
| при расщеплении |  | сдвига (угол сдвига) |  | Избыток массы |  | молярная | с |
| Вязкость (динамическая вязкость) | ,  | Диаметр | d |  |  |  |  |