Приложение 5

к Положению о Восьмом Санкт-Петербургском конкурсе

молодых переводчиков «Sensum de sensu»

Конкурсные задания

# Восьмого Санкт-Петербургского конкурса молодых переводчиков

«SENSUM DE SENSU»

2008

### Раздел «Французский язык»

Работая с французским языком,

береги русский язык.

Номинация I. 	«Перевод специального текста с французского языка на русский язык (поэзия)».

Задание: Перевести с французского языка на русский язык отрывок из текста технического описания.

5 Installation / Montage

5.1 Prescriptions de sécurité

Les dispositifs électriques utilisés dans les milieux explosifs doivent satisfaire aux prescriptions de

protéction anti-déflagrante indiquées sur la plaque signalétique du moteur. Lorsque les moteurs sont installés dans des milieux explosifs, les prescriptions ADF en vigueur sur le lieu d’installation ainsi que les prescriptions stipulées dans le certificat de contrôle établi par les autorités compétentes, doivent être respectées. Le certificat de contrôle fourni avec la pompe doit être conservé sur le lieu d’installation (par ex. dans le bureau du contremaître).

5.2 Contrôle avant la mise en place

L’ouvrage doit être préparé conformément aux dimensions figurant dans le tableau de dimensions et le plan d’installation. Le béton du massif de fondation doit être suffisamment solide (au moins B 15) pour assurer la conformité de la mise en place suivant la norme DIN 1045.

Le béton du massif de fondation doit avoir pris avant l’installation du groupe. Sa surface doit être plane et de niveau.

5.3 Installation du groupe

Les pompes Etachrom BC peuvent être bridées directement dans n’importe quelle position de montage sur la tuyauterie.

Dans le cas d’installation verticale, moteur en haut, nous consulter s.v.p. Pour des raisons de sécurité, nous conseillons

de ne pas les monter ”moteur en bas”. Les groupes Etachrom BC jusqu’à 4 kW, jusqu’à 3,3 kW pour l’exécution antidéflagrante, peuvent être soit montés sur la tuyauterie (enlever la béquille 182.2) soit fixés par la béquille.

Pour les EtachromBCà partir de 5,5kW, à partir de 4,6 kW pour les exécutions antidéflagrantes, la fixation s’opère par les pieds du moteur.

Exemples d’installation voir page 44.

5.4 Mise en place du groupe

Aligner le groupe à l’aide d’un niveau à bulle d’air (sur la tubulure de refoulement) lors de son installation sur la fondation.

En cas d’installation sur une fondation étayer les pieds de moteur à partir de la taille de moteur 132.

5.4.1 Lieu d’installation

Le corps de pompe et le fond de refoulement prennent la température du liquide pompé. Le fond de refoulement et la lanterne d’entraînement ne doivent pas être isolés. Afin d’éviter tous risques de brûlures, prendre les mesures

nécessaires!

5.5 Raccordement aux tuyauteries

La pompe ne doit en aucun cas servir de point fixe aux tuyauteries. Il ne faut pas que des forces et  moments en provenance des tuyauteries (p.ex. par effet de distorsion, dilatation thermique) agissent sur la pompe. Dans le cas de fonctionnement en aspiration, la tuyauterie doit monter vers la pompe et, dans le cas de fonctionnement en charge, descendre vers la pompe . Les tuyauteries doivent être étayées juste en amont de la pompe et raccordées sans tension.

En cas de tuyauteries courtes, les diamètres nominaux des tuyauteries doivent être au moins égaux à ceux des raccords

de la pompe. En cas de tuyauteries de grande longueur, il faut déterminer chaque fois le diamètre nominal le plus économique. Des pièces de réduction pour le raccord à des diamètres nominaux plus grands devraient être exécutées avec un angle d’évasement de 8 pour éviter des pertes de charge élevées. Selon le type d’installation et de pompe, il est recommandé de monter des dispositifs anti-retour et des appareils d’arrêt. Les dilatations thermiques des tuyauteries doivent être compensées par des mesures appropriées, afin de ne pas surcharger la pompe par des forces et  moments inadmissibles. Des forces de tuyauteries inadmissibles peuvent engendrer des points non étanches sur la pompe, ce qui

peut entraîner une fuite du liquide pompé.

Danger de mort si les liquides pompés sont surchauffés!

Les caches des brides aux tubulures d’aspiration et de refoulement doivent être enlevés avant le montage. Avant la mise en service d’installations neuves, les réservoirs, tuyauteries et raccords doivent être soigneusement nettoyés et ensuite rincés et soufflés à l’air comprimé. Malgré cette précaution, des perles de soudure, des battitures et autres impuretés

ne se détachent qu’après une période de fonctionnement assez longue; pour les arrêter, il est nécessaire d’installer une

crépine dans la tuyauterie d’aspiration. Sa section de passage doit atteindre aumoins 3 fois la section de la tuyauterie afin que les corps étrangers qui s’y déposent ne créent une trop forte perte de charge. Crépines en forme tronçonnique comportant un treillis métallique de 1,25 mm de largeur de maille et de 0,4 mm de diamètre de fil en acier résistant à la corrosion.

Номинация II. 	«Художественный перевод с французского языка на русский язык (поэзия)».

Задание: перевести с французского языка на русский язык стихотворение Поля Верлена.

PAUL	 VERLAINE

(1844-1896)

A Madame X…

EN LUI ENVOYANT UNE PENSÉE

Au temps où vous m'aimiez (bien sûr ?),

Vous m'envoyâtes, fraîche éclose,

Une chère petite rose,

Frais emblème, message pur.

Elle disait en son langage

Les « serments du premier amour »,

Votre cœur à moi pour toujours

Et toutes les choses d'usage.

Trois ans sont passés. Nous voilà !

Mais moi j'ai gardé la mémoire

De votre rose, et c'est ma gloire

De penser encore à cela.

Hélas ! si j'ai la souvenance,

Je n'ai plus la fleur, ni le cœur !

Elle est aux quatre vents, la fleur.

Le cœur ? mais, voici que j'y pense,

Fut-il mien jamais ? entre nous ?

Moi, le mien bat toujours de même,

II est toujours simple. Un emblème

A mon tour. Dites, voulez-vous

Que, tout pesé, je vous envoie,

Triste sélam, mais c'est ainsi,

Cette pauvre négresse-ci ?

Elle n'est pas couleur de joie,

Mais elle est couleur de mon cœur ;

Je l'ai cueillie à quelque fente

Du pavé captif que j'arpente

En ce lieu de juste douleur.

A-t-elle besoin d'autres preuves ?

Acceptez-la pour le plaisir.

J'ai tant fait que de la cueillir,

Et c'est presque une fleur-des-veuves.

( Georges Pompidou,  Anthologie de la poésie française, Hachette, 1961, p.392)